LISTA DE CHEQUEO PARA LA ENTREGA DE APARTAMENTO

Revisión del apartamento nuevo

| Proyecto o conjunto residencial |  | Torre o bloque |
| --- | --- | --- |
| Apartamento n.º y piso |  | Plaza de garaje o estacionamiento y trastero o depósito n.º, si los hay |
| Fecha y hora de la revisión |  | Contrato (número y fecha) |
| Responsable de la revisión por la constructora o promotora (nombre y cargo) |  | Comprador (nombre) |
| Persona de apoyo del comprador, si la hay (nombre) |  | Teléfono o correo electrónico del comprador |
| Fecha de la nueva revisión |  |  |

Revisión por estancias e instalaciones

| N.º | Qué revisar | Correcto | Defecto, n.º en la lista |
| --- | --- | --- | --- |
| PUERTA DE ENTRADA Y CERRADURAS |  |  |  |
| 1 | Hoja y marco sin daños; la puerta cierra bien |  |  |
| 2 | Las cerraduras funcionan y todas las llaves abren |  |  |
| 3 | Bisagras, manillas y burletes en su sitio |  |  |
| PAREDES Y TECHOS |  |  |  |
| 4 | Sin grietas, fisuras ni desprendimientos |  |  |
| 5 | Pintura uniforme, sin manchas ni señales de filtración |  |  |
| 6 | Esquinas y remates sin daños |  |  |
| SUELOS Y RODAPIÉS |  |  |  |
| 7 | Sin piezas sueltas, rotas ni con sonido hueco |  |  |
| 8 | Juntas completas y nivel regular |  |  |
| 9 | Rodapiés y umbrales en su sitio |  |  |
| 10 | Pendiente del suelo hacia los desagües (ducha, balcón, lavadero) |  |  |
| VENTANAS, CARPINTERÍA Y BALCÓN |  |  |  |
| 11 | Vidrios y marcos sin daños |  |  |
| 12 | Las ventanas abren, cierran y quedan bloqueadas; los herrajes funcionan |  |  |
| 13 | Sin rendijas por donde entre aire o agua; alféizares y vierteaguas enteros |  |  |
| 14 | Puerta del balcón, barandilla y cerramiento firmes |  |  |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |
| 15 | Grifos, duchas y llaves de paso funcionan, con agua fría y caliente en todos los puntos |  |  |
| 16 | Sin fugas en grifos, sifones ni conexiones |  |  |
| 17 | Los sanitarios descargan y el agua se va por los desagües |  |  |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |
| 18 | Cuadro eléctrico en orden, con los interruptores automáticos identificados y funcionando |  |  |
| 19 | Tomas e interruptores funcionan (compruébelo con un probador) |  |  |
| 20 | Puntos de luz, timbre y portero automático funcionan |  |  |
| COCINA Y LAVADERO |  |  |  |
| 21 | Punto de gas y llave de corte, si están previstos |  |  |
| 22 | Pila del lavadero y tomas de la lavadora |  |  |
| 23 | Encimera, fregadero y grifo de la cocina sin daños ni fugas |  |  |
| SANITARIOS Y GRIFERÍA |  |  |  |
| 24 | Lavabo, inodoro y lavadero sin fisuras ni desportilladuras |  |  |
| 25 | Encimeras, mamparas de ducha y espejos sin daños |  |  |
| VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN |  |  |  |
| 26 | Extracción y ventilación sin obstrucciones |  |  |
| 27 | Puntos y desagües del aire acondicionado instalados, si están previstos |  |  |
| ACABADOS |  |  |  |
| 28 | Revestimientos y pinturas sin defectos; juntas uniformes |  |  |
| 29 | Puertas interiores abren, cierran y quedan bloqueadas |  |  |
| 30 | Armarios y carpintería, si el contrato los incluye, sin daños |  |  |
| PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO O DEPÓSITO, SI LOS HAY |  |  |  |
| 31 | Plaza delimitada y numerada conforme al contrato |  |  |
| 32 | Trastero o depósito: puerta, cerradura y suelo sin daños |  |  |

Lectura de los contadores

| Contador | Número | Lectura en la revisión |
| --- | --- | --- |
| Electricidad |  |  |
| Agua |  |  |
| Gas, si lo hay |  |  |

Defectos encontrados

| N.º | Estancia | Descripción del defecto | Foto n.º | Categoría (crítico / no crítico) | Responsable de la corrección | Plazo de corrección | Corregido (fecha, iniciales) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Observaciones

Nueva revisión

| N.º de defecto | Corregido (sí / no) | Fecha de la comprobación | Comentario | Firma del comprador |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Resultado de la revisión

Unidad sin defectos

Unidad con los defectos indicados arriba y plazo de corrección acordado

Unidad no aceptada por ahora, motivo:

Resultado de la nueva revisión

Todos los defectos corregidos

Quedan defectos, con nuevo plazo acordado

| Responsable de la revisión (constructora o promotora) Nombre, firma y fecha |  | Comprador (o su representante) Nombre, firma y fecha |
| --- | --- | --- |

Modelo preparado por Unitify como referencia. No es un documento jurídico: el texto, los anexos y la forma de firma deben ser revisados por el abogado de la promotora para su proyecto y su contrato.